S/W 상세 설계서 (S/W Detailed Level Design)

| SW Name | KPO : KCI PRESSURE OVEN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document No | KPO-0002-SDLD |  |  |
| Version | 1.0 |  |  |
| 작성 | 조선행 | 날짜 | 2024-06-28 |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 |  |  |  |

Contents

1	개요	5

1.1	목적	5

1.2	목표	5

1.3	범위	5

1.4	설계 원칙	5

1.5	제반 시스템	5

2	SW 구조 설계	6

2.1	SW 구조	6

2.2	Interface	6

2.3	Thread	6

3	SCENARIO 설계	7

3.1	초기화	7

3.2	FOUB LOAD	7

3.3	FOUB UNLOAD	7

3.4	WAFER PICK	7

3.5	WAFER PLACE	8

3.6	CURING	8

4	INTERFACE 설계	9

4.1	PLC	9

4.1.1	정의	9

4.2	EFEM	10

4.2.1	정의	10

5	SOFTWARE 설계	11

5.1	기능 상세 설계	11

5.1.1	사용자 로그인	11

5.1.2	메인 화면	13

5.1.3	레시피 화면	16

5.1.4	이력 화면	19

5.1.5	입출력 화면	22

5.1.6	매뉴얼 화면	24

5.1.7	사용자 화면	27

5.1.8	알람 화면	29

5.1.9	설정 화면	31

5.2	PROCESS 상세 설계	33

5.2.1	초기화	33

5.2.2	FOUB LOAD	35

5.2.3	FOUB UNLOAD	35

5.2.4	PICK	35

5.2.5	PLACE	36

5.2.6	공정	37

Revision History

| Version | Date | 작성 | 검토 | 승인 | 수정내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2024-06-28 | 조선행 |  |  | 최초 작성 |

- 정의

| No | 정의 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCO | Chamber 에 N2 를 가압 충전한 후 가열하여 Wafer 를 경화하는 설비 |  |
| 2 | LOAD PORT | FOUB 의 개방, MAPPING 동작을 수행하는 장치 |  |
| 3 | MAPPING | FOUB 내의 Wafer 존재를 확인하는 동작 |  |
| 4 | PICK | Wafer 를 Get 하는 동작 |  |
| 5 | PLACE | Wafer 를 Put 하는 동작 |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

- 두문자어

| No | 두문자어 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EFEM | Equipment Front End Module |  |
| 2 | FOUB | Front Opening Unified Pod |  |
| 3 | WTR | Wafer Transfer Robot |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

- 약어

| No | 약어 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

개요

  - 목적

- 제품의 경화를 위해 설비의 사양 이내에서 가압, 가열한다.

  - 목표

- 정확한 반송과 안정적인 공정제어를 제공하고 모든 데이터를 추적 관리한다.

  - 범위

- SW 의 이름은 KPO 이다.

- SW 는 Wafer 반송을 위한 EFEM 제어 및 공정 제어를 위한 PLC 와 통신을 수행한다.

  - 설계 원칙

- 고객의 VOC가 충분히 반영되어야 한다.

- 사용자의 손쉬운 조작을 위한 설계로 제작 되어야 한다.

- 시스템의 접근 및 사용이 분리되어, 사용자가 복잡한 조작 없이 제안하는 SW 시스템을 사용할 수 있어야 한다.

- 시스템은 높은 성능 완성도와 안정성을 확보한다.

  - 제반 시스템

- 산업용 IPC 와 24 인치 터치 모니터로 구성된다.

- 윈도우 OS 기반 WINFORM (DotNet FrameWork 4) 으로 제작된다.

- GUI 제작은 DevExpress 15.2.4 를 사용한다.

SW 구조 설계

  - SW 구조

▪ 시스템 계층도

[그림 2.1.1] 시스템 계층도

▪ 시스템 개념도

[그림 2.1.2] 시스템 개념도

Interface

▪ GUI : 제품의 형상을 표현하고 사용자의 조작을 위한 뷰어를 담당한다.

▪ PLC : PLC 와 레시피 데이터 송신 및 IO 모니터링 기능을 담당한다.

▪ EFEM : FOUB 및 WAFER 취급을 위한 명령 기능 제공을 담당한다.

Thread

▪ Thread 1 : GUI 업데이트와 시퀀스를 담당한다.

▪ Thread 2 : Que 핸들링으로 데이터베이스, 로깅을 담당한다.

▪ Thread 3 : IO 제어를 담당한다.

SCENARIO 설계

초기화

▪ 요구 사항 : 각 장치의 연결 및 동작 상태를 확인하고 시스템 운용 상태를 점검한다.

- 인터록 확인

- 초기화 시작

  - 장치 시스템 점검

  - PLC 시스템 점검

  - EFEM 시스템 점검

- 초기화 종료

FOUB LOAD

▪ FOUB 의 LOAD 동작을 위한 시나리오

- 초기화 여부 및 인터록 확인

- FOUB 진입 및 정위치 감지 완료

- LOAD 시작

  - OPEN

  - MAPPING

  - DATA VERIFICATION

- LOAD 종료

FOUB UNLOAD

▪ FOUB 의 UNLOAD 동작을 위한 시나리오

- 초기화 여부 및 인터록 확인

- FOUB 정위치 감지 완료

- UNLOAD 시작

  - MAPPING

  - DATA VERIFICATION

  - CLOSE

- UNLOAD 종료

WAFER PICK

▪ 공정 진행 전/후의 WAFER를 GET 하는 시나리오

- 초기화 여부 및 인터록 확인

- 목적지 탐색 및 조건 확인

- GET 시작

  - ROBOT 이동

  - ROBOT HAND SHAKE

  - DATA VERRIFICATION

- GET 종료

WAFER PLACE

▪ 공정 진행 전/후의 WAFER를 PUT 하는 시나리오

- 초기화 여부 및 인터록 확인

- 목적지 탐색 및 조건 확인

- PUT 시작

  - ROBOT 이동

  - ROBOT HAND SHAKE

  - DATA VERRIFICATION

- PUT 종료

CURING

▪ WAFER 의 경화를 위한 시나리오

- 초기화 여부 및 인터록 확인

- WAFER 반송 (FOUB > ROBOT > CHAMBER)

- 공정 레시피 전달

- 공정 상태 추적 감시

  - 경화 조건(압력/온도/농도) 도달 여부

  - 경화 시간 충족 여부

  - 냉각 목표(압력/온도/농도) 도달 여부

- WAFER 반송 (CHAMBER > ROBOT > FOUB)

- 공정 종료

INTERFACE 설계

PLC

정의

| 요구사항 ID | 방식 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-IF-SI0001 | ETHERNET / 수시 | PLC 와 레시피 데이터 송신 및 IO 모니터링 기능 제공 메모리 맵 표시, 데이터 및 비트 수동 조작 기능 |

개념도 –예시

[그림 4.1.1.1] 개념도

Sequence Diagram

[그림 4.1.1.2] Sequence Diagram

EFEM

정의

| 요구사항 ID | 방식 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-IF-CI0001 | ETHERNET / 수시 | FOUB 및 WAFER 취급을 위한 명령 기능 제공 명령 및 비트 수동 조작 기능 |

개념도

[그림 4.2.1.1] 개념도

Sequence Diagram

[그림 4.2.1.2] Sequence Diagram

SOFTWARE 설계

기능 상세 설계

사용자 로그인

      - 정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-IF-GUI0001 | 로그인 화면 | 등록된 사용자 목록을 표시하고 사용자 로그인 할 수 있도록 화면을 제공한다. 사용자 목록 및 암호 입력란 배치, 암호 보안 처리 |
| REQ-FR-0001 | 사용자 로그인 | 사용자가 선택된 상태에서 올바른 암호가 입력되면 로그인을 수행한다. 사용자 정보 비교, 결과 메시지, 로그인 이력 기록 |

Flow Chart

[그림 4.1.1.2] Flow Chart

      - Sequence Diagram

[그림 4.1.1.3] Sequence Diagram

      - Class Diagram

| 전역변수 및 Parameter명 | 타입 | 정의 기능 | 내용 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | String | Id | 사용자 아이디 |  |
| Pw | String | Pw | 사용자 암호 |  |
| Authority | String | Authority | 사용자 권한 |  |

[표 4.1.1.4] 전역변수 및 Parameter 목록

      - UI 상세 설계서

| No | 명칭 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 목록 | 등록된 사용자의 목록을 표시합니다. |
| 2 | 로그인 | 올바른 암호가 입력되면 로그인을 수행합니다. |

[표 4.1.1.5] UI 해설

메인 화면

      - 정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-IF-GUI0101 | 홈 화면 | 설비의 현재 상태 및 동작 버튼을 나열한 화면을 제공한다. 사용자 목록 및 암호 입력란 배치, 암호 보안 처리 |
| REQ-FR-0101 | 조작 버튼 | 레시피 선택 및 공정 동작과 관련된 기능을 제공한다. 레시피 목록, 설비 동작 버튼, 결과 메시지 |
| REQ-FR-0102 | 진척율 표시 | 공정의 진척 상태를 표시하는 기능을 제공한다. 프로그래스 바, 시작시간 및 종료 시간 표시 |
| REQ-FR-0103 | 동작 로그 표시 | 설비의 동작 내역 및 사용자 조작 내역을 표시하는 기능을 제공한다. 이벤트 및 프로세스를 표시, 파일 형태 기록 |

      - Flow Chart

[그림 4.1.2.2] Flow Chart

      - Sequence Diagram

[그림 4.1.2.3] Sequence Diagram

      - Class Diagram

| 전역변수 및 Parameter명 | 클래스 | 타입 | 정의 기능 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EqMode | DashboardPage | String | 설비 모드 | 설비의 운용 모드 전환 표시 |
| EqStatus |  | String | 설비 상태 | 설비의 현재 상태(운전,정지,대기 등) 표시 |
| UserName |  | String | 사용자 이름 | 로그인된 사용자 이름 표시 |
| ProgressValue |  | Double | 진척도 | 프로세스의 진척도 표시 |

[표 4.1.2.4] 전역변수 및 Parameter 목록

      - UI 상세 설계서

| No | 명칭 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 메뉴 버튼 | 메뉴 선택을 위한 버튼이 나열되어 있습니다. |
| 3 | 화면 전환 | 메인 / 오염부위 카메라 / 내측 카메라 화면을 전환합니다. |
| 4 | 설비 상태 | 설비의 현재 상태, 로그인 사용자 정보, OHT 이름, RECIPE 정보를 나타냅니다. |
| 5 | 실행 버튼 | 설비 초기화 / OHT 세척 / 정지 / CHAMBER 세척 / RESET 등 버튼이 나열되어 있습니다. |
| 6 | 진척도 | OHT / CHAMBER청소의 진척도를 표시합니다. |
| 7 | 이력 표시 | 설비의 동작 및 이벤트에 관한 이력을 표시합니다. |

[표 4.1.2.5] UI 해설

레시피 화면

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-IF-GUI0201 | 레시피 화면 | 공정을 수행하기 위한 파라미터 설정 화면을 제공한다. 공정 파라미터 나열, 레시피 목록화 표시, 사용자 입력 및 조절 기능 |
| REQ-FR-0201 | 레시피 생성/수정/삭제 | 설정된 시나리오 사항으로 레시피 생성/수정/삭제 기능을 제공한다. 레시피 생성/수정/삭제 기능, 중복 감지, 결정 대화창, 유효성 검사, 결과 메시지 |

Flow Chart

[그림 4.1.3.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 4.1.3.3] Sequence Diagram

      - Class Diagram

| 전역변수 및 Parameter명 | 클래스 | 타입 | 정의 기능 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Selected | RecipePage | Bool | 선택된 레시피 번호 | 레시피 목록의 인덱스 |
| UseMeasure |  | String | 비전 검사 여부 | 청소 결과 비전 촬영 여부 |
| RecipeName |  | String | 레시피 이름 | 고유 레시피 이름 |
| RepeatCount |  | Short | 반복 횟수 | 레시피의 전체 반복 횟수 |
| GantryStartPos |  | Double | 갠트리 시작 위치 | 청소구간 시작 위치 |
| GantryEndPos |  | Double | 갠트리 종료 위치 | 청소구간 종료 위치 |
| GantrySpeed |  | Float | 갠트리 속도 | 청소구간 이동 속도 |
| UseRotate |  | Bool | 블로우 회전 | 청소구간 중 블로우 회전 여부 |
| BlowStartDeg |  | Double | 블로우 시작 각도 | 청소구간 중 블로우 회전 시작 각도 |
| BlowEndDeg |  | Double | 블로우 종료각도 | 청소구간 중 블로우 회전 종료 각도 |
| BlowSpd |  | Float | 블로우 회전 속도 | 블로우 회전 속도 |
| BlowTick |  | Short | 블로우 틱 시간 | 블로우 ON/OFF 시간 |
| FanPower |  | Sbyte | 덕트팬 세기 | 덕트팬 세기 |

[표 4.1.3.4] 전역변수 및 Parameter 목록

      - UI 상세 설계서

| No | 명칭 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RECIPE 선택 | 저장된 RECIPE 를 선택하여 값을 불러올 수 있습니다. |
| 2 | 청소 결과 판정 여부 | 청소 전/후를 비교하여 청소 결과를 판정할 수 있습니다. (목표 세척율 = ROI 대비 잔여 파티클의 총 면적 비율) |
| 3 | 반복 횟수 | 반복 횟수 만큼 전체 반복 후 종료됩니다. |
| 4 | GANRTY 설정 | 청소를 범위를 위치 값으로 설정합니다. 범위에 대한 이동 속도를 지정할 수 있습니다. 다음 범위 생성 버튼은 이전 선택한 범위의 종료 위치를 시작위치로 설정합니다. |
| 5 | BLOW 노즐 설정 | BLOW 동작 여부와 각도를 설정합니다. Tick 제어로 공압 토출 시간을 제어할 수 있습니다. (100ms = 0.1s off / 0.1s on) BLOW 회전 설정 : GANTRAY 의 이동 구간 동안 BLOW 를 회전하고자 할 때 사용합니다. |
| 6 | DUCT FAN 출력 | DUCT FAN 출력을 조절합니다. 최대 1만 RPM 회전 수를 전압의 세기(최대12V, 50A) 로 조절합니다. |
| 7 | 옵션 사용 여부 | IONAIZER, 에어 커튼 등 사용 여부를 설정합니다. |
| 8 | 시나리오 생성/삭제 | 1~5 항목의 설정 값을 하나의 시나리오로 생성할 수 있으며, 선택된 시나리오 행을 삭제할 수 있습니다. |
| 9 | 시나리오 목록 | 시나리오의 전체 항목을 표시합니다. 항목의 직접 수정이 가능합니다. |
| 10 | 시나리오 수정 취소 | 시나리오의 수정 사항을 폐기합니다. |
| 11 | RECIPE 삭제 | 현재 선택된 RECIPE 를 삭제 합니다. |
| 12 | RECIPE 생성 | 현재 입력된 내용으로 새로운 RECIPE 를 생성합니다. |
| 13 | RECIPE 수정 | 현재 입력된 내용으로 RECIPE 를 수정합니다. |

[표 5.1.4.5] UI 해설

이력 화면

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-IF-GUI0301 | 레시피 화면 | 공정을 수행하기 위한 파라미터 설정 화면을 제공한다. 공정 파라미터 나열, 레시피 목록화 표시, 사용자 입력 및 조절 기능 |
| REQ-FR-0301 | 이력 저장 | 공정 데이터, 조작 및 알람, 에러 등 이력을 파일 형태로 저장하는 기능을 제공한다. CSV 형식 파일 저장, 시작 시간/사용자/레시피/계측값/종료 시간 기록, 알람/에러/이벤트 |

Flow Chart

[그림 4.1.4.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 4.1.4.3] Sequence Diagram

      - Class Diagram

| 전역변수 및 Parameter명 | 클래스 | 타입 | 정의 기능 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ho_Image | HistoryPage | HObject | 이미지 윈도우 | 취득 또는 불러오기한 이미지 표시 |
| Hv_ROI_Area |  | HTuple | 관심 영역 | 검사 영역 |
| Hv_Particle_Area |  | HTuple | 파티클 면적 | 검출된 파티클 총 면적 |
| Hv_ParicleCount_Before |  | HTuple | 청소 전 파티클 수 | 청소 전 파티클 수 |
| Hv_Percent_Before |  | HTuple | 청소 전 오염도 | 청소 전 오염도 |
| Hv_ParicleCount_After |  | HTuple | 청소 후 파티클 수 | 청소 후 파티클 수 |
| Hv_Percent_After |  | HTuple | 청소 후 오염도 | 청소 후 오염도 |

[표 4.1.4.4] 전역변수 및 Parameter 목록

UI 상세 설계서

7

6

5

4

3

2

1

| No | 명칭 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 저장 공간 표시 | 저장소 현황을 표시합니다. 공간 부족 시 안내에 따라 이력을 삭제하여 저장 공간을 확보해야 합니다. |
| 2 | OHT 검색 | 이력을 확인하고자 하는 호기명을 입력하면 폴더 트리가 생성됩니다. |
| 3 | 폴더 트리 | 청소를 진행한 OHT 이름으로 나열된 폴더 트리입니다. 폴더를 확장하여 이력을 확인할 수 있습니다. |
| 4 | 청소 이력 표시 | 해당 OHT 의 청소 기록 파일(CSV)을 선택하면 이력이 표시됩니다. |
| 5 | 청소 전/후 사진 | 해당 OHT 의 청소 전/후 사진을 선택하여 불러올 수 있습니다. |
| 6 | 이력 종류 선택 | 설비에서 발생되는 이력의 유형을 선택하고 날짜를 선택하면 폴더 트리가 생성됩니다. |
| 7 | 이력 확인 | 이력의 유형에 따른 경로를 선택하고 Log 파일을 선택하면 발생 내용이 표시됩니다. |

[표 5.1.6.5] UI 해설

입출력 화면

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-IF-GUI0401 | IO 화면 | 입출력 신호 상태를 표시하고 출력 신호를 조작할 수 있는 화면을 제공한다. 신호 주소/이름/상태 표시 |
| REQ-FR-0401 | 출력 제어 | 사용자 및 프로세스 요청에 따른 출력 신호를 제어한다. 출력 신호 조작 기능, 안내 메시지 |

Flow Chart

[그림 4.1.5.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 4.1.5.3] Sequence Diagram

      - Class Diagram

| 전역변수 및 Parameter명 | 클래스 | 타입 | 정의 기능 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IOCnt | IoPage | Ushort | 입출력 신호 수 | 1개 모듈에 입출력 신호 수 |
| PageIdx |  | Ushort | 페이지 번호 | 입출력 모듈 스캔 번호 |
| PageMax |  | Ushort | 페이지 수 | 입출력 모듈 총 수량 |
| InputStatus |  | Bool | 입력 신호 배열 | 입력 신호의 상태 배열 |
| OutputStatus |  | Bool | 출력 신호 배열 | 출력 신호의 상태 배열 |

[표 4.1.5.4] 전역변수 및 Parameter 목록

UI 상세 설계서

| No | 명칭 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 입/출력 신호 창 | 청소를 진행한 OHT 이름으로 나열된 폴더 트리입니다. 폴더를 확장하여 이력을 확인할 수 있습니다. |
| 2 | 부분 전환 | 한 부분당 총 32점의 입/출력 접점으로 구성 되어있습니다. |

[표 4.1.5.5] UI 해설

매뉴얼 화면

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-IF-GUI0501 | 매뉴얼 화면 | 설비의 기능을 수동으로 조작할 수 있는 화면을 제공한다. 파라미터 별 컨트롤 배치, 접근 권한 판단, 조작 이력 표시 |
| REQ-FR-0501 | 수동 조작 | 사용자 조작에 따른 수동 기능을 제공한다. 동작 인터록, 동작 제어, 안내 메시지 |

Flow Chart

[그림 4.1.6.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 4.1.6.3] Sequence Diagram

      - Class Diagram

| 전역변수 및 Parameter명 | 타입 | 정의 기능 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| AxisName | String | 축 이름 | 축의 이름 |
| AixsStatusLamp | Image | 축 상태 램프 | 축의 상태 표시 램프 |
| MoveDistance | Mumbox | 이동 거리 | 조그 이동 시 설정 거리 |
| MoveSpeed | Mumbox | 이동 속도 | 조그 이동 시 속도 |
| FeedbackPos | Double | 현재 위치 | 축의 현재 위치 |

[표 4.1.6.4] 전역변수 및 Parameter 목록

UI 상세 설계서

| No | 명칭 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DIRECT I/O | 편의를 위해 사용 빈도가 높은 출력 신호가 나열되어 있습니다. 덕트팬의 세기를 조절하여 동작할 수 있습니다. |
| 2 | 축 상태 | 축의 원점, 알람, 한계 감지 여부를 램프와 코드로 나타냅니다. |
| 3 | 축 조작 | 리셋 : 드라이브 알람 및 이상 상태를 해제합니다. SERVO ON/OFF : 드라이브 전원을 제어합니다. MOVE ORIGIN : 저속으로 원점 센서 탐색을 수행합니다. 이후 설정된 대기 위치로 이동합니다. MOVE HOME : 임의의 위치에서 대기 위치로 이동합니다. |
| 4 | 축 구동 | JOG 이동 : 속도를 지정한 후 방향 버튼을 누르는 동안 이동합니다. 상대 값 이동 : 현재 위치 기준, 이동하고자 하는 거리 값을 입력 후 속도를 지정한 뒤 방향 버튼을 누르는 동안 이동합니다. 절대 값 이동 : 현재 위치 기준, 절대 위치까지의 거리 값을 추/감산 하여 입력 한 후 속도를 지정한 뒤 방향 버튼을 누르는 동안 이동합니다. (한번에 이동하는 것은 저장 위치 이동 기능이 유용합니다) |
| 5 | 위치값 저장 | 축의 현재 위치를 저장할 수 있습니다. 위치 저장 전용 윈도우가 발생됩니다. |
| 6 | 긴급 정지 | 모든 축에 긴급 정지를 수행합니다. |
| 7 | 저장 위치 이동 | 미리 저장된 위치를 선택하고 속도를 설정한 뒤 이동 버튼을 누르면 이동을 시작합니다. |
| 8 | 전체 축 조작 | 전체 축 조작을 위한 버튼이 나열되어 있습니다. |

[표 4.1.6.5] UI 해설

사용자 화면

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-IF-GUI0601 | 레시피 화면 | 등록된 사용자 목록과 생성/수정/삭제 기능의 화면을 제공한다. 사용자/암호/권한 목록 표시, 접근/수정 권한 판단 |
| REQ-FR-0601 | 사용자 조회/생성 수정/삭제 | 사용자 목록을 표시하고 생성/수정/삭제 기능을 제공한다. 접근/수정 권한 제어, 중복 감지, 안내 메시지 |

Flow Chart

[그림 4.1.7.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 4.1.7.3] Sequence Diagram

      - Class Diagram

| 전역변수 및 Parameter명 | 클래스 | 타입 | 정의 기능 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NowUser | UserPage | Short | 현재 사용자 번호 | 현재 사용자 번호 |
| Id |  | String | 사용자 이름 배열 | 사용자 이름 저장 |
| Pw |  | String | 사용자 암호 배열 | 사용자 암호 저장 |
| Authority |  | String | 사용자 권한 배열 | 사용자 권한 저장 |
| MasterAuthority |  | Bool | 관리자 여부 | 사용자의 관리자 권한 여부 |

[표 4.1.7.4] 전역변수 및 Parameter 목록

UI 상세 설계서

| No | 명칭 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 목록 | 모든 사용자의 정보를 표시합니다. (비밀번호는 관리자만 확인할 수 있습니다) |
| 2 | 사용자 수정/삭제 | 관리자는 사용자를 수정 및 삭제 할 수 있습니다. |
| 3 | 사용자 추가 | 관리자는 사용자를 추가할 수 있습니다. |

[표 4.1.7.5] UI 해설

알람 화면

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-IF-GUI0801 | 알람 화면 | 설비 운용 중 발생된 알람과 이전 발생 이력을 표시하는 화면을 제공한다. 발생 시간/ID/알람명/설명 표시, 과거 이력 표시, 처리 버튼 배치 |
| REQ-FR-0801 | 알람 발생 | 사용자 조작 또는 프로세스 구동 중 알람 발생 시 내용을 표출한다. 프로세스 중단, 발생 시간/ID/알람명/설명 표시, 알람 파일 기록 |

Flow Chart

[그림 4.1.8.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 4.1.8.3] Sequence Diagram

Class Diagram

| 전역변수 및 Parameter명 | 클래스 | 타입 | 정의 기능 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IsAlarm | AlarmPage | Bool | 알람 발생 여부 | 알람의 발생 여부 확인 |
| AlarmID |  | String | 알람 아이디 | 알람의 고유 아이디 |
| AlarmName |  | String | 알람명 | 알람의 이름 |
| AlarmMethod |  | String | 알람 내용 | 알람의 내용 및 조치 방법 |

[표 4.1.8.4] 전역변수 및 Parameter 목록

UI 상세 설계서

| No | 명칭 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 발생 현황 | 현재 발생된 알람의 발생 시간, ID, 알람 명, 설명 및 조치 방법을 표시합니다. |
| 2 | 이력 현황 | 알람 발생 이력을 표시합니다. |
| 3 | 조작 버튼 | BUZZER OFF : BUZZER 를 음소거 합니다. CONFIRM : 알람 해제를 시도합니다. HISTORY REMOVE : 알람 이력을 삭제합니다. |

[표 4.1.8.5] UI 해설

설정 화면

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-IF-GUI0801 | 설정 화면 | 설비의 설정 가능한 항목을 나열하고 조절하는 화면을 제공한다. 설정 컨트롤 나열, 접근 권한 제어, 안내 메시지 |
| REQ-FR-0801 | 설비 설정 | 설비의 설정 가능한 항목을 나열하고 조절하는 기능을 제공한다. 유효성 검사, 설정 적용, 이력 기록 |

Flow Chart

[그림 4.1.9.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 4.1.9.3] Sequence Diagram

      - Class Diagram

| 전역변수 및 Parameter명 | 클래스 | 타입 | 정의 기능 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GantryRange | SettingsPage | Double | 갠트리 범위 설정 | 갠트리의 최대 범위 설정 |
| BlowRange |  | Double | 블로우 회전 설정 | 블로우의 최대 회전 각도 설정 |

[표 4.1.9.4] 전역변수 및 Parameter 목록

UI 상세 설계서

| No | 명칭 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 모션 범위 설정 | GANTRY, BLOW 축의 실제 가동범위를 설정합니다. |
| 2 | CHAMBER 청소 | CHAMBER 청소 시 GANTRY 의 이송 속도 및 반복 횟수를 설정합니다. |
| 3 | 카메라 설정 | 카메라의 IP 및 해상도, 원본 이미지 저장 여부를 설정합니다. |

[표 4.1.9.5] UI 해설

PROCESS 상세 설계

초기화

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-PR-0001 | 초기화 프로세스 | 설비의 상태 점검 및 동작 준비를 수행한다. 장치 연결 상태 확인, 기능 동작 점검 |

Flow Chart

[그림 5.2.1.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 5.2.1.3] Sequence Diagram

      - Class Diagram

| 전역변수 및 Parameter명 | 클래스 | 타입 | 정의 기능 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| InitSystem_Flag | DashboardPage | Short | 스텝 플래그 | 프로세스 수행 단계 추적 |
| InitSystem_Start |  | Bool | 프로세스 시작 여부 | 프로세스의 시작 여부 확인 |
| InitSystem_Done |  | Bool | 프로세스 완료 여부 | 프로세스의 완료 여부 확인 |

[표 5.2.1.4] 전역변수 및 Parameter 목록

FOUB LOAD

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-PR-0101 | FOUB LOAD 프로세스 | FOUB 을 Load 하는 절차를 수행한다. FOUB LOADING, OPENING, MAPPING, DATA VERIFICATION |

Flow Chart

[그림 5.2.2.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 5.2.2.3] Sequence Diagram

Class Diagram

[표 5.2.2.4] 전역변수 및 Parameter 목록

FOUB UNLOAD

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-PR-0201 | FOUB UNLOAD 프로세스 | FOUB 을 Unload 하는 절차를 수행한다. MAPPING, DATA VERIFICATION, CLOSING, FOUB UNLOADING |

Flow Chart

[그림 5.2.3.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 5.2.3.3] Sequence Diagram

Class Diagram

[표 5.2.3.4] 전역변수 및 Parameter 목록

PICK

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-PR-0301 | PICK 프로세스 | 공정 진행 전/후의 Wafer 를 Get 하기 위해 위해 EFEM 을 제어한다. 목적지 탐색, 로봇 구동, 데이터 취급 |

Flow Chart

[그림 5.2.4.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 5.2.4.3] Sequence Diagram

Class Diagram

[표 5.2.4.4] 전역변수 및 Parameter 목록

PLACE

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-PR-0401 | PLACE 프로세스 | 공정 진행 전/후의 Wafer 를 Put 하기 위해 위해 EFEM 을 제어한다. 목적지 탐색, 로봇 구동, 데이터 취급 |

Flow Chart

[그림 5.2.5.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 5.2.5.3] Sequence Diagram

Class Diagram

[표 5.2.5.4] 전역변수 및 Parameter 목록

공정

정의

| 요구사항 ID | 요구사항 명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| REQ-PR-0501 | 경화 프로세스 | 공정 수행을 위한 레시피를 전달하고 진행 사항을 추적 관찰한다. PLC 의 공정 진척 감시, 이력 및 결과 저장 |

Flow Chart

[그림 5.2.6.2] Flow Chart

Sequence Diagram

[그림 5.2.6.3] Sequence Diagram

      - Class Diagram

| 전역변수 및 Parameter명 | 클래스 | 타입 | 정의 기능 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OhtClean_Flag | DashboardPage | Short | 스텝 플래그 | 프로세스의 수행 단계 추적 |
| OhtClean_LastStep |  | Short | 이전 스텝 플래그 | 프로세스의 이전 수행 단계 추적 |
| OhtClean_Start |  | Bool | 프로세스 시작 여부 | 프로세스의 시작 여부 확인 |
| OhtClean_Done |  | Bool | 프로세스 완료 여부 | 프로세스의 완료 여부 확인 |

[표 5.2.6.4] 전역변수 및 Parameter 목록